TELECON — Infrastructure Québec

FICHE DE STAND-DOWN SÉCURITÉ

Safety Stand-Down Record

Incident : collision — camion nacelle 110035 · A-25 Terrebonne · ID 29292224

Apprendre et prévenir — pas blâmer. Rapide, factuel, orienté action. L'enquête suit son cours; aucun nom ni hypothèse non vérifiée dans ce document. · Learn and prevent — not blame. Fast, factual, action-oriented. Investigation ongoing; no names or unverified assumptions here.

# 1. Informations générales  /  General information

| Chantier / secteur / Site / area | Projet Falcon — équipes terrain, Québec |
| --- | --- |
| Entreprise / département / Company / department | Telecon — Infrastructure Québec |
| Date du stand-down / Stand-down date | Lundi 17 août 2026 |
| Heure début / fin / Start / end time | 5 h 30 — ____ |
| Lieu / Location | ______________________ (aire de rassemblement) |
| Animateur (nom, fonction) / Facilitator | Steven Laprade — superviseur |
| Nombre de participants / Number of attendees |  |

Liste des participants (nom, fonction, signature) : voir registre en section 8.  ·  Attendee list (name, role, signature): see register in section 8.

# 2. Contexte et objectif  /  Context & objective

Type d'événement déclencheur  /  Triggering event type

☐  Accident avec blessure(s)  ·  Injury accident

☐  Accident matériel seulement  ·  Property damage only

☐  Quasi-accident (near miss)  ·  Near miss

☐  Autre : __________  ·  Other

Résumé de l'incident (factuel, sans nom)  /  Incident summary (factual, no names)

Le 13 août 2026, un camion nacelle Telecon (unité 110035) circulant sur l'autoroute 25 à la hauteur de Terrebonne a percuté l'arrière d'un véhicule lors d'un ralentissement de la circulation. La télématique indique un passage d'environ 65 km/h à 0 en quelques instants (à confirmer). Un travailleur a été pris en charge par les services ambulanciers; l'A-25 a été fermée temporairement et la police est intervenue. Dommages importants à l'avant du véhicule. · On Aug 13, 2026, a Telecon bucket truck (unit 110035) on Highway 25 near Terrebonne rear-ended a vehicle during slowing traffic. Telematics indicate ~65→0 km/h within moments (to confirm). A worker was taken by ambulance; the A-25 was temporarily closed and police attended. Significant front-end damage.

Objectifs du stand-down  /  Objectives

☐  Partager les faits connus de façon factuelle  ·  Share known facts factually

☐  Identifier les expositions et risques similaires  ·  Identify similar exposures and risks

☐  Rappeler / renforcer la conduite préventive (5 clés Smith®)  ·  Reinforce defensive driving (5 Smith® keys)

☐  Définir des actions correctives immédiates  ·  Define immediate corrective actions

☐  Recueillir les observations des travailleurs  ·  Gather worker observations

# 3. Faits de l'incident  /  Incident facts

À compléter par le responsable SST / enquêteur. Basé sur la preuve; ne pas conclure avant validation.  ·  To be completed by the HSE lead / investigator. Evidence-based; do not conclude before validation.

| Date / heure de l'incident / Incident date / time | 13 août 2026 · ~15 h 30 |
| --- | --- |
| Lieu exact / Exact location | Autoroute 25, hauteur Terrebonne (QC) |
| Équipement impliqué / Equipment involved | Camion nacelle Freightliner — unité 110035 |
| Autre véhicule / Other vehicle | ______________________ |

Activité au moment de l'incident  /  Activity at time of incident

☐  Déplacement sur route (position de transport)  ·  On-road travel (transport position)

☐  Approche d'un ralentissement / arrêt de circulation  ·  Approaching slowing / stopped traffic

☐  Manœuvre (virage, changement de voie)  ·  Maneuver (turn, lane change)

☐  Autre : __________  ·  Other

Conditions au moment de l'incident  /  Conditions at time of incident

| Météo / Weather | Jour, sec, dégagé (photos) — facteur météo écarté / ruled out |
| --- | --- |
| Visibilité / Visibility | ______________________ |
| Circulation / Traffic | Ralentissement / arrêt en amont — à préciser |
| État de la chaussée / Road surface | ______________________ |

Conséquences connues  /  Known consequences

| Blessures / Injuries | Travailleur pris en charge par ambulance (à préciser) |
| --- | --- |
| Dommages matériels / Property damage | Avant du véhicule — importants; unité hors service |
| Impact opérations / Operational impact | A-25 fermée temporairement |

Mesures immédiates déjà prises  /  Immediate actions already taken

☐  Zone sécurisée / services d'urgence appelés  ·  Scene secured / emergency services called

☐  Véhicule retiré du service  ·  Vehicle removed from service

☐  Enquête interne lancée (eCompliance)  ·  Internal investigation opened (eCompliance)

☐  Avis direction / autorités (police, CNESST au besoin)  ·  Notice to management / authorities as required

Joindre si disponible : photos annotées, extrait télématique FleetComplete, rapport de police.  ·  Attach if available: annotated photos, FleetComplete telematics extract, police report.

# 4. Expositions et risques identifiés  /  Exposures & risks identified

Discussion avec l'équipe. Même si l'enquête n'est pas terminée, on nomme les expositions plausibles de la conduite sur route.  ·  Team discussion. Even before the investigation concludes, name the plausible on-road exposures.

☐  Distance de suivi insuffisante (règle 4-6 s non tenue)  ·  Insufficient following distance (4-6 s rule not held)

☐  Vitesse inadaptée à un trafic ralenti  ·  Speed not adapted to slowing traffic

☐  Inattention / distraction au volant  ·  Inattention / distraction at the wheel

☐  Fatigue / aptitude au travail  ·  Fatigue / fitness for duty

☐  Distance d'arrêt allongée du camion nacelle (~+40 %)  ·  Longer bucket-truck stopping distance (~+40%)

☐  Anticipation insuffisante du ralentissement en amont  ·  Insufficient anticipation of traffic slowing ahead

☐  Autre : __________  ·  Other

Questions posées à l'équipe  /  Questions asked to the team

- Qu'est-ce qui aurait pu empêcher cet événement ?  ·  What could have prevented this event?

- Où voyez-vous les mêmes risques sur vos trajets ?  ·  Where do you see the same risks on your routes?

- Qu'est-ce qui vous aiderait à conduire plus sécuritairement ?  ·  What would help you drive more safely?

Synthèse des commentaires / préoccupations  /  Summary of comments / concerns

(noter les points clés soulevés / note key points raised)

# 5. Règles et procédures réaffirmées  /  Rules & procedures reaffirmed

Référence : SSE-2000-TEL-PRO Sécurité Routière · système Smith®.  ·  Reference: SSE-2000-TEL-PRO Road Safety · Smith System®.

- Distance de suivi : maintenir un coussin de 4 à 6 secondes (SSE-2000 §6.7.3).  ·  Following distance: keep a 4-6 second cushion.

- Regarder au loin — 15 s en avant — et garder les yeux en mouvement (fixer < 2 s).  ·  Aim high — 15 s ahead — and keep eyes moving (fixate < 2 s).

- Adapter la vitesse à la circulation et aux conditions.  ·  Adapt speed to traffic and conditions.

- Zéro distraction : téléphone rangé, habitacle sécurisé (§6.7.3).  ·  Zero distraction: phone away, cab secured.

- Inspection pré-départ et tour de sécurité 360° avant de partir (§6.5, §6.7.1).  ·  Pre-trip inspection and 360° walk-around before departure.

- Aptitude au travail : gérer fatigue et pauses (§6.4.4).  ·  Fitness for duty: manage fatigue and breaks.

- Signalement immédiat de tout quasi-accident ou condition dangereuse.  ·  Immediate reporting of any near miss or unsafe condition.

# 6. Actions correctives et mesures  /  Corrective actions & measures

| # | Action / Action | Responsable / Owner | Échéance / Due | Statut / Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diffuser un bulletin de sécurité sur l'événement · Safety bulletin issued |  |  |  |
| 2 | Rappel conduite préventive (5 clés) à toutes les équipes · Defensive-driving refresher, all crews |  |  |  |
| 3 | Vérifier les dossiers de formation Smith® à jour (unités nacelle) · Verify Smith® training records current |  |  |  |
| 4 | Vérifier les rapports d'inspection / entretien freins de la flotte · Verify fleet brake inspection records |  |  |  |
| 5 | Extraire et analyser la télématique FleetComplete · Extract & analyze FleetComplete telematics |  |  |  |
| 6 | Autre : __________ · Other |  |  |  |

# 7. Engagements de l'équipe  /  Team commitments

À la fin du stand-down, chaque participant s'engage à :  ·  At the end of the stand-down, each participant commits to:

☐  Respecter la distance de suivi (4-6 s) et les 5 clés à chaque trajet  ·  Keep 4-6 s following distance and the 5 keys on every trip

☐  Conduire sans distraction  ·  Drive without distraction

☐  Faire l'inspection pré-départ et le tour de sécurité 360°  ·  Do the pre-trip and 360° walk-around

☐  Intervenir en cas de comportement dangereux observé  ·  Speak up on observed unsafe behaviour

☐  Signaler tout quasi-accident ou condition dangereuse  ·  Report any near miss or unsafe condition

Commentaire libre des participants (optionnel)  /  Open comments (optional)

# 8. Suivi, registre et documentation  /  Follow-up, register & documentation

| Prochaine vérification des actions / Next action review |  |
| --- | --- |
| Responsable du suivi / Follow-up owner |  |

Procédures associées (portail SST)  /  Related procedures (HSE portal)

- SSE-2000-TEL-PRO — Sécurité Routière  ·  Road Safety

- HSE-902-TEL-STD — Analyse d'événement et causes fondamentales  ·  Event Analysis & Root Cause

- Programme de signalement d'incident / quasi-accident  ·  Incident / near-miss reporting program

Pièces jointes / références  /  Attachments / references

☐  Schéma / photos annotées de la scène  ·  Scene diagram / annotated photos

☐  Extrait télématique FleetComplete  ·  FleetComplete telematics extract

☐  Graphe de connaissance RCA (11 nœuds)  ·  RCA knowledge graph (11 nodes)

☐  Rapport d'enquête (quand disponible)  ·  Investigation report (when available)

Registre de présence  /  Attendance register

| Nom / Name | Fonction / Role | Signature / Signature |
| --- | --- | --- |

Approbation  /  Approval

| Responsable SST / chef de projet / HSE lead / project lead | Steven Laprade |
| --- | --- |
| Signature et date / Signature and date | ________________________ |